甘肃警察学院魏家庄校区学生公寓连体床改造项目技术要求

| 采购设备名称 | 技 术 要 求 | 数 量 | 单 价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全钢衣柜 | 规格：600 ㎜×810 ㎜×1700 ㎜ （±2 ㎜），具体尺寸和床体相吻合。误差±2 ㎜。 （1）柜体主材采用 0.8mm 厚的冷轧钢板冲压成型，背板采用 0.7mm 厚的冷轧钢板冲压成型，优质五金件配件 每个衣柜分为上下两层，柜门带不锈钢锁明扣，带不锈钢挂衣杆。 （2）连接方式；各连接处必须采用点焊连接，框架整体牢固、安全性强（不得用螺丝或其他方式连接），防止使用的磕伤或者划伤，保证安全性，体现人性化，便于运输且运输过程中不易变形。焊接件应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅，焊接处波纹应均匀。喷涂前经除油、除锈、磷化，工序处理，表面采用优质环保环氧聚脂塑粉静电高温喷塑。涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、皱皮、锈蚀。 （3）拉手：采用内嵌式的不锈钢拉手，与柜门形成一体，具有可操作性和实用性。 （4）为防止柜体与地面接触受潮，在柜体底部加装有防潮脚钉。 | 298 | 00.00 |
| 爬梯 | 规格：30 ㎜×30㎜×1.2mm 变型型管，与前后床挺采用二氧保护焊连接； | 199 | 00.00 |